C-03  |  PARCOURS OPÉRATIONNEL

# AIDE-MÉMOIRE

Cadrer, contrôler, contredire et fermer sans surpromettre

Format — 6 fiches opérationnelles ¦ usage numérique ou imprimé

Trois blocs à rapprocher : pièce active et son indice, ouvrage exécuté et localisé, preuve issue d'une méthode traçable. Un témoin de version conserve empreinte, date, zones, méthode, preuve et décision.

Nommer le plan, la pièce, la zone, la méthode et la limite avant de conclure ; attribuer séparément le contrôle, l'avis et la décision.

# 1 — Cadrer les cinq plans

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| Contractuel | prestation promise |
| Règles de construction | exigence légale ciblée |
| Contrôle technique | aléa dans la mission |
| Sécurité-santé | risque de coactivité |
| Urbanisme | conformité à l'autorisation |

Cinq cartes distinctes : contrat, règles de construction, contrôle technique, sécurité-santé et urbanisme. Chaque carte relie la question contrôlée à sa première famille de sources. Le schéma rappelle qu'une observation peut produire plusieurs actions liées sans conclure globalement.

# 2 — Construire TRACE

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| T | Texte ou pièce — référence, indice, date, statut et localisation |
| R | Risque — conséquence redoutée sans diagnostic prématuré |
| A | Attendu — propriété, disposition, document ou résultat vérifiable |
| C | Contrôle — méthode, zone, moment, échantillon et compétence |
| E | Évidence — trace nécessaire pour conclure et rejouer le raisonnement |

Chaîne TRACE en cinq étapes : texte ou pièce, risque, attendu, contrôle et évidence. Un bandeau rappelle de placer le contrôle avant la dernière date utile, sans attribuer un pouvoir d'arrêt universel.

# 3 — Borner la méthode

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| Document | cohérence des pièces ; limite : ne prouve pas directement l'état exécuté |
| Observation | état accessible et visible ; limite : champ, instant et zones observées seulement |
| Mesure | valeur et unité ; limite : instrument, méthode, conditions et incertitude |
| Essai | comportement dans un protocole ; limite : périmètre et état testés seulement |
| Sondage | information locale ; limite : autorisation, sécurité et généralisation bornée |

Trois blocs à rapprocher : pièce active et son indice, ouvrage exécuté et localisé, preuve issue d'une méthode traçable. Un témoin de version conserve empreinte, date, zones, méthode, preuve et décision.

# 4 — Rédiger l'ÉCART

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| É | État observé — fait, zone, date et méthode |
| C | Critère — source active, indice et passage utile |
| A | Attribution — producteur, réviseur et décideur à confirmer |
| R | Réponse — explication, pièce, correction ou désaccord |
| T | Traçabilité — statut, échéance, décision et preuve de fermeture |

Méthode ÉCART en cinq étapes : état observé, critère, attribution, réponse et traçabilité. La fermeture distingue réception, DAACT, attestations ciblées et archive des versions.

# 5 — Fermer les régimes

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| Réception | acceptation contractuelle par le maître d'ouvrage |
| DAACT | déclaration dans le circuit urbanistique |
| Attestations | une famille de règles et un auteur prévu |
| Archive | versions, empreintes, décisions et preuves rejouables |

# 6 — Passage de relais

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| Fait | observation localisée et datée |
| Effet | risque ou interface à instruire |
| Action | contrôle, pièce ou décision attendus |
| Responsable | acteur désigné selon sa mission |
| Condition | preuve qui permettra la fermeture |

Phrase témoin — Zone T3, naissance E3 : les plans toiture C et fluides D divergent. L'ouvrage reste visible avant membrane. Le contrôle d'interface et la décision selon le circuit contractuel sont requis. Statut ouvert ; aucune conformité globale n'est conclue.