S-01  |  PARCOURS OPÉRATIONNEL

# CAHIER D'ACTIVITÉS

Dossier progressif de la Ferme des Aulnes

Format — 56 intrants matérialisés ¦ réponses personnelles ¦ scénario intégralement synthétique

Plan original IEB des huit zones Aulnes et des décisions d'accès GO, ADAPTER et STOP.

Lire une charpente comme un système, construire des preuves localisées et proposer une action proportionnée sans transformer un indice en certitude.

Usage — Travaillez uniquement sur les données de ce cahier. N'ajoutez aucune information réelle ou personnelle à vos réponses.

# Dossier 1 - Mission, documents et chronologie

| ID | Demande | Lecture critique |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Constater l'état des zones accessibles et orienter les vérifications nécessaires à un projet d'aménagement. | Bornée : faits, limites et décision à éclairer. |
| D-02 | Garantir que toute la charpente est saine et dimensionner les travaux. | À recadrer : exhaustivité, garantie et calcul sans données. |
| D-03 | Examiner l'appui nord, documenter les indices d'eau et préciser les relais utiles. | Bornée : zones, indices et suites identifiés. |

Rédigez une mission en cinq champs pour D-01.

| Champ | Formulation incomplète | Correction attendue |
| --- | --- | --- |
| Objet | Décrit comme diagnostic complet | Remplacer par les questions factuelles et techniques convenues. |
| Zones | Combles mentionnés sans plan | Lister Z1 à Z8, accès et exclusions. |
| Accès | Accès supposé | Conditionner la visite aux moyens, autorisations et sécurité. |
| Documents | Liste absente | Établir un bordereau avec version et portée. |
| Livrable | Rapport annoncé sans structure | Définir neuf blocs et les destinataires. |
| Exclusions | Aucune | Exclure calcul, ouverture, identification biologique et qualification juridique non confiés. |

# Pièces documentaires et portée

| ID | Pièce | Version/date | Portée |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Plan de charpente indice A | date portée 1987 | représentation annoncée de l'état initial ; exécution non prouvée |
| P-02 | Plan de charpente indice B | date absente | appui nord déplacé graphiquement ; filiation à établir |
| P-03 | Facture de couverture | 2008 | prouve une facturation, pas l'étendue ni la qualité de l'exécution |
| P-04 | Photographie de comble | date déclarée 2012 | cadrage partiel et point de vue non reproductible |
| P-05 | Courriel d'occupant | reçu en 2024 | déclaration sur une trace après pluie |
| P-06 | Note de travaux | version non signée | mentionne une ouverture de trémie sans plan d'exécution |
| P-07 | Relevé de visite IEB | 26 août 2026 | état accessible à cette date, avec limites |
| P-08 | Série de surveillance | trois dates | comparaison géométrique partielle, une valeur manquante |

# Chronologie qualifiée et contradictions

| Date | Statut | Événement | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1987-06 | certaine dans P-01 | plan indice A daté | document disponible ; exécution non démontrée |
| 2008 | certaine dans P-03 | facturation de couverture | nature et localisation détaillées absentes |
| vers 2012 | alléguée | photographie P-04 | date et cadrage non vérifiables |
| 2019-2021 | estimée | ouverture de trémie annoncée | deux déclarations divergentes |
| 2024-11 | certaine pour la réception | courriel P-05 | date du message, pas date d'apparition |
| 2026-08-26 | certaine | visite P-07 | état des seules zones accessibles |

| Question | Preuve recherchée | Limite |
| --- | --- | --- |
| Le déplacement d'appui est-il exécuté ? | P-01, P-02, observation de l'interface | les plans seuls ne prouvent pas l'exécution |
| La déformation évolue-t-elle ? | P-08 et nouveaux relevés comparables | trois dates et une donnée absente ne caractérisent pas seules un mécanisme |
| Une voie d'eau est-elle active ? | cartographie, conditions, témoins et répétitions | un indice instrumental n'identifie ni trajet ni origine |
| Une activité biologique est-elle présente ? | indices, cartographie, identification compétente | l'aspect visuel seul ne conclut ni espèce, ni activité, ni effet structurel |

| Repère | Indice A | Indice B | Conduite |
| --- | --- | --- | --- |
| Appui nord | sur mur M1 | sur poutre secondaire | rechercher filiation et observer sans supposer l'état exécuté |
| Trémie | absente | présente en travée T4 | documenter les coupes et renforts réels |
| Contreventement | diagonale en versant est | non représentée | une absence graphique ne prouve pas une absence matérielle |

| Champ | Contenu attendu |
| --- | --- |
| Objet | Question technique vérifiable |
| Décision | Usage attendu du livrable |
| Périmètre | Zones et pièces accessibles |
| Exclusions | Actes, zones et qualifications non couverts |
| Livrable | Structure, version, destinataires et délai |

Distinguez, pour P-03, l'existence de la facture et la preuve réelle d'exécution.

# Dossier 2 - Systèmes, géométrie et surveillance

Schéma IEB du système de charpente et des transferts.

| ID | Système | Composants | Question |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | ferme triangulée traditionnelle simplifiée | fermes, pannes, chevrons, contreventement | suivre réactions, assemblages et appuis |
| SYS-02 | charpente à pannes sur murs et refends | pannes, chevrons, murs porteurs | identifier portée réelle et stabilité longitudinale |
| SYS-03 | fermettes industrialisées synthétiques | éléments répétitifs et triangulés | ne pas couper ou modifier sans vérification spécialisée |

# Nomenclature, transferts et transformations

| Pièce | Fonction probable | Limite |
| --- | --- | --- |
| Arbalétrier | élément incliné d'une ferme | fonction à confirmer dans le système réel |
| Entrait | liaison basse d'une ferme | ne pas déduire un effort exact sans modèle |
| Panne | support longitudinal selon le système | appuis et continuité à relever |
| Chevron | support de couverture ou de liteaux | portée et appuis à localiser |
| Contreventement | contribution à la stabilité spatiale | continuité et assemblages à observer |
| Appui | transfert des réactions au support | géométrie, contact et état du support à documenter |

| Chemin | Séquence | Contrôles |
| --- | --- | --- |
| Vertical | couverture -> chevrons -> pannes/fermes -> appuis -> maçonnerie | continuité, réactions, transformations |
| Horizontal | action -> versants/diaphragmes -> contreventement -> appuis | stabilité spatiale et liaisons |
| Local | charge concentrée -> pièce -> assemblage -> support | écrasement, glissement, fendage, corrosion |

| ID | Transformation | Indice | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | trémie ajoutée en travée T4 | deux pièces interrompues sur la version B | relever coupes, renforts, appuis et documents |
| T2 | appui nord déplacé | écart entre plans A et B | ne pas choisir une version sans preuve d'exécution |
| T3 | équipement suspendu | charge et fixation inconnues | obtenir masse, position, fixation et rôle des pièces |

# Relevés géométriques

| ID | Travée | Repère | Méthode | Valeur | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | T2 | N1 | niveau optique | +0,0 mm | repère origine |
| G02 | T2 | N2 | niveau optique | -7,2 mm | distance 2,40 m |
| G03 | T2 | N3 | niveau optique | -10,1 mm | distance 4,80 m |
| G04 | T3 | N4 | laser | -4,5 mm | surface irrégulière |
| G05 | T4 | N5 | fil tendu | 6,0 mm | lecture perpendiculaire |
| G06 | T4 | N6 | fil tendu | 8,0 mm | repère photographié |

| ID | Date | Repère | Valeur | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2026-06-15 | N3 | -9,8 mm | même protocole |
| M2 | 2026-07-01 | N3 | -10,2 mm | écart proche de la résolution |
| M3 | 2026-07-18 | N3 | valeur absente | accès impossible ; ne pas interpoler |
| M4 | 2026-08-02 | N3 | -9,9 mm | même repère |
| M5 | 2026-08-26 | N3 | -10,1 mm | série courte ; activité non conclue |

| Repère | Localisation | Matérialisation | Méthode | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | ferme F2, entrait, face sud | trait gravé + photographie | niveau optique | origine de série |
| N2 | ferme F2, entrait, face sud | pastille neutre | niveau optique | ne pas déplacer |
| N3 | ferme F2, entrait, face sud | pastille neutre | niveau optique | accès conditionnel |
| N5 | travée T4, panne P2 | repère vissé hors zone altérée | fil tendu | orientation fixe |

Expliquez pourquoi la série M1-M5 ne prouve ni stabilité définitive ni évolution active.

# Dossier 3 - Accès sûr et traçabilité

Plan IEB des huit zones et des décisions GO, ADAPTER et STOP.

| Zone | Objet | Décision | Motif |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | combles bas | GO | chemin stable et éclairage contrôlé |
| Z2 | ferme centrale | GO | observation depuis plateforme |
| Z3 | appui nord | ADAPTER | compléter l'accès et protéger la zone fragile |
| Z4 | sous-face ouest | ADAPTER | moyen d'accès collectif à prévoir |
| Z5 | trémie | STOP | protection périphérique absente |
| Z6 | volume isolé | STOP | poussières et isolement non maîtrisés |
| Z7 | façade et égout | GO | observation depuis le sol |
| Z8 | local électrique | ADAPTER | consignation et accompagnement requis |

| ID | Situation | Décision | Conduite |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | plancher continu, éclairage et chemin libres | GO | inspection depuis chemin défini |
| A02 | surface fragile proche de Z3 | ADAPTER | platelage ou autre moyen collectif |
| A03 | trémie sans protection en Z5 | STOP | ne pas franchir ; baliser et organiser la protection |
| A04 | câble non identifié en Z8 | STOP | consignation par personne compétente |
| A05 | poussières dans le volume Z6 | ADAPTER | évaluer exposition, ventilation et protection |
| A06 | travail isolé sans communication | STOP | réorganiser l'équipe et le secours |

| Danger | Indice | Réponse |
| --- | --- | --- |
| Chute | trémie, rive ou accès instable | protection collective et moyen adapté |
| Surface fragile | platelage incertain | ne pas tester au pied ; identifier un chemin sûr |
| Électricité | câble ou équipement non identifié | consignation et compétence adaptée |
| Poussières | zone confinée ou dépôt remué | évaluer avant entrée ; réduire l'exposition |
| Isolement | absence de communication ou de secours | réorganiser la visite |

| Heure | Zone | Note brute | Pourquoi la trace échoue |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:05 | Z2 | belle ferme | insuffisant : pièce, face, vue et conditions absentes |
| 10:18 | ? | traces anciennes | insuffisant : localisation, aspect, source et datation absents |
| 10:32 | Z3 | photo 24 | insuffisant : identifiant non stable et cadrage non qualifié |
| 11:10 | Z5 | pas accessible | préciser danger, limite observée et moyen requis |

# Convention photographique

| ID | Nom stable | Contenu | Cadrage |
| --- | --- | --- | --- |
| S01-PH-01 | Z2-F2-SUD-ENSEMBLE | ferme entière depuis plateforme | contexte |
| S01-PH-02 | Z2-F2-SUD-LOCALISATION | nœud central et repères | localisation |
| S01-PH-03 | Z3-APPUI-NORD-DETAIL | contact bois-maçonnerie | détail |
| S01-PH-04 | Z4-PANNE-P2-ENSEMBLE | portée et appuis | contexte |
| S01-PH-05 | Z4-PANNE-P2-DETAIL | fente de surface | détail |
| S01-PH-06 | Z7-EGOUT-OUEST-ENSEMBLE | couverture et évacuation | contexte |
| S01-PH-07 | Z1-CONTREVENTEMENT-LOCALISATION | continuité visible | localisation |
| S01-PH-08 | Z8-CABLE-NONIDENTIFIE-DETAIL | limite d'accès | détail depuis zone sûre |

Convention — cours-zone-élément-face-vue-version ; associer ensemble, localisation et détail sans faire passer une image pour une preuve autonome.

Réécrivez les quatre lignes du carnet dégradé sous forme de traces reproductibles.

# Dossier 4 - Eau, humidité et indices biologiques

Planche IEB de dix indices synthétiques non diagnostiques.

| ID | Voie possible | Indices attendus | Contre-indices |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | entrée ponctuelle par couverture | traces en sous-face, variation après pluie | absence de trajet continu |
| E2 | condensation locale | conditions ambiantes, surfaces froides, répétition saisonnière | trace concentrée près d'un défaut extérieur |
| E3 | remontée ou contact humide à l'appui | gradient depuis maçonnerie, point témoin | bois sec au contact |
| E4 | ancien événement désormais sec | aspect ancien, mesures stables, historique | variation contemporaine reproductible |

| ID | Zone | Point | Lecture | Méthode | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | T1-NORD | face appui | indice 71 | capacitif R1 | métal proche : influence possible |
| H02 | T1-NORD | 50 cm de l'appui | indice 46 | capacitif R1 | point comparaison |
| H03 | T1-SUD | face appui | indice 42 | capacitif R1 | témoin |
| H04 | T2-OUEST | sous panne | indice 64 | capacitif R1 | trace visible |
| H05 | T2-OUEST | hors trace | indice 45 | capacitif R1 | témoin |
| H06 | T2-EST | sous panne | indice 44 | capacitif R1 | témoin |
| H07 | T3-NORD | assemblage | indice 68 | réglage absent | lecture non comparable |
| H08 | T3-NORD | assemblage répété | indice 57 | capacitif R1 | tête métallique proche |
| H09 | T3-NORD | 30 cm latéral | indice 47 | capacitif R1 | comparaison |
| H10 | T4-OUEST | chevron | indice 53 | capacitif R1 | surface irrégulière |

# Carte d'humidité - suite et indices biologiques

| ID | Zone | Point | Lecture | Méthode | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H11 | T4-OUEST | chevron répété | indice 52 | capacitif R1 | répétition |
| H12 | T4-EST | chevron témoin | indice 43 | capacitif R1 | témoin |
| H13 | Z7 | maçonnerie sous appui | indice 76 | échelle mur R2 | échelle différente |
| H14 | Z7 | maçonnerie 1 m | indice 49 | échelle mur R2 | témoin |
| H15 | ambiance | centre du comble | 66 % HR / 18,2 °C | thermo-hygromètre | instant de visite |

| ID | Indice | Conduite |
| --- | --- | --- |
| I01 | orifices dispersés | localiser et décrire sans attribuer d'espèce |
| I02 | poussière sous une pièce | prélever seulement selon protocole autorisé |
| I03 | galerie de surface | cartographier l'étendue visible |
| I04 | film blanchâtre | comparer humidité et évolution |
| I05 | fente longitudinale | distinguer singularité de surface et dommage |
| I06 | noircissement d'appui | documenter contact et voies d'eau |
| I07 | fibres écrasées | examiner transfert et limite structurelle |
| I08 | tête métallique oxydée | observer interaction et coulures |
| I09 | déformation apparente | relever avec repère reproductible |
| I10 | élément de surface | faire identifier si la décision l'exige |

# Scénarios biologiques et passage de relais

| Scénario | Faits synthétiques | Interprétation | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | indices anciens, secs, non évolutifs | présence possible historique | activité non établie |
| B2 | nouveaux dépôts entre deux contrôles comparables | activité possible à instruire | espèce et effet non établis |
| B3 | zone humide et indices étendus sur plusieurs faces | cartographier et faire intervenir la compétence adaptée | cause et capacité séparées |
| B4 | indice visuel ambigu isolé | conserver comme élément non identifié | ne pas transformer en diagnostic |

Passage de relais — Faire intervenir un diagnostiqueur certifié lorsque le dispositif réglementé termites s'applique ; mobiliser le spécialiste biologique ou structurel adapté lorsque l'identification, l'activité, l'étendue ou l'effet conditionne la décision.

Construisez une carte par travée et face ; séparez indice, activité, identification, étendue et effet structurel.

# Dossier 5 - Bois, dommages, assemblages et appuis

| ID | Singularité | Description | Question |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | nœud adhérent | géométrie naturelle | position et interaction à décrire |
| S2 | fente de séchage | ouverte en surface | orientation, profondeur accessible et évolution |
| S3 | flache locale | géométrie de bord | section réelle et appuis |
| S4 | déviation du fil | orientation des fibres | interaction avec usinage ou assemblage |
| S5 | retrait différentiel | variation dimensionnelle | contexte hydrique et assemblage |
| S6 | déformation ancienne | géométrie non rectiligne | date, stabilité et système |

| ID | Dommage | Zone | Lecture |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | écrasement local | appui ou assemblage | géométrie, contact, transfert |
| D2 | fendage mécanique | proche d'une fixation | orientation, ouverture, propagation |
| D3 | charbonnement de surface | zone exposée au feu | étendue visible et compétence spécialisée |
| D4 | abrasion ou usure | surface sollicitée | usage et perte géométrique |
| D5 | entaillage non documenté | transformation | rôle de la pièce et vérification |

| ID | Assemblage | Échelles | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| ASM-01 | assemblage bois-bois | vue d'ensemble, nœud, détail | jeu, contact, fente, glissement, pièces masquées |
| ASM-02 | assemblage bois-métal | vue d'ensemble, plaque, fixations | corrosion, déformation, interaction avec humidité |

| Coupe | Hypothèse d'appui | Support | Conduite |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | contact plein et sec | hypothèse de coupe 1 | vérifier profondeur masquée |
| C2 | contact partiel avec cale | hypothèse de coupe 2 | relever géométrie et rôle de la cale |
| C3 | bois encastré avec humidité | hypothèse de coupe 3 | ouverture ciblée et protocole de sécurité |
| C4 | about masqué derrière doublage | hypothèse de coupe 4 | ne pas inférer le contact sans accès |

# Position, interaction et examen progressif

| Indice | Orientation | Interaction | Lecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Fente | longitudinale | près d'un boulon | interaction potentielle avec assemblage ; portée à vérifier |
| Noircissement | diffus | appui maçonné | chercher eau, contact et profondeur |
| Corrosion | autour de la tête | plaque métallique | interaction humidité-fixation |
| Écrasement | perpendiculaire au fil | zone d'appui | transfert local et géométrie |

| Mécanisme | À relever | Limite |
| --- | --- | --- |
| Corrosion | aspect, étendue, humidité, perte apparente | ne pas déduire la résistance d'une couleur |
| Écrasement | surface de contact, orientation, déplacement | calcul spécialisé si enjeu de capacité |
| Glissement | repères relatifs, jeu, déplacement | distinguer mise en place ancienne et évolution |
| Fendage | origine, orientation, ouverture, propagation | interaction avec fixations et efforts à vérifier |

| Ordre | Examen | Intrusion |
| --- | --- | --- |
| 1 | documents et plans | aucune atteinte |
| 2 | vue d'ensemble | aucune atteinte |
| 3 | localisation multi-face | aucune atteinte |
| 4 | mesure géométrique | contact léger |
| 5 | instrument non destructif | selon protocole et compétence |
| 6 | ouverture ciblée | autorisation, sécurité et remise en état |
| 7 | prélèvement ou calcul | chaîne de garde et spécialiste |

Choisissez un indice et décrivez position, orientation, interaction et étendue sans mémoriser de seuil normatif.

# Dossier 6 - Raisonnement, investigations et références

Chaîne IEB de raisonnement et d'action proportionnée.

| Scénario | Mécanisme | Prédictions | Contre-indices |
| --- | --- | --- | --- |
| Causal A | variation d'appui | gradient géométrique et indice au contact | série stable et appui intact |
| Causal B | entrée d'eau ponctuelle | variation après pluie et trajet compatible | absence de variation et trace ancienne |
| Causal C | transformation non documentée | coupes, plans divergents et charge ajoutée | continuité intacte et document d'exécution |

| ID | Situation | Famille | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | élément partiellement rompu au-dessus d'une circulation | urgence | protéger et faire intervenir |
| P2 | trace humide sans danger apparent | activité | comparer et rechercher la voie |
| P3 | déformation stable compatible avec usage actuel | usage | documenter limites et surveillance si utile |
| P4 | projet d'aménagement augmentant les charges | projet | vérification structurelle préalable |
| P5 | indice biologique ambigu | compréhension | faire identifier si la décision en dépend |
| P6 | trémie non protégée | urgence | stop accès et protection collective |

# Comparer les investigations et préparer le relais

| Offre | Méthode | Question | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | cartographie résistographique synthétique | localiser variations | protocole, accès et interprétation spécialiste |
| O2 | mesure ultrasonore proposée | comparer des zones | conditions de couplage et corrélation à établir |
| O3 | scanner ou imagerie locale | rechercher géométrie masquée | résolution et matériaux compatibles à confirmer |

| Étape | Question | Branche |
| --- | --- | --- |
| Question | La géométrie cachée change-t-elle la décision ? | si non : documenter la limite |
| Ouverture | Accès ciblé autorisé et sûr ? | si non : autre méthode ou relais |
| Essai | Résultat interprétable avec références ? | si non : ne pas engager |
| Prélèvement | Identification ou propriété indispensable ? | si oui : chaîne de garde |
| Calcul | Données géométriques, matériaux, charges et appuis suffisants ? | si non : bordereau des manques |
| Décision | Chaque résultat modifie-t-il protéger/comprendre/vérifier/réparer ? | sinon : investigation non utile |

| Rubrique | Données à transmettre |
| --- | --- |
| Géométrie | portées, sections, pentes, déformations, repères |
| Système | pièces, assemblages, contreventement, appuis |
| Transformations | coupes, trémies, renforts, équipements |
| Matériaux | essence déclarée ou identifiée, état, humidité, limites |
| Charges | couverture, plafonds, équipements, usage et projet |
| Dommages | localisation, étendue, évolution, indices biologiques |
| Documents | plans, versions, calculs et provenance |
| Question | décision attendue et scénarios à vérifier |

| ID | Objet | Origine | Contenant | Transfert | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | fragment synthétique de bois | Z3-appui-nord | sachet S01-PR-01 | remis laboratoire fictif L-A | chaîne intacte |
| PR-02 | dépôt synthétique | Z2-ferme-F2 | flacon S01-PR-02 | remis spécialiste fictif L-B | chaîne intacte |

# Douze références à qualifier

| ID | Nature | Portée | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | réglementation | obligation ou dispositif dans son champ | version et champ à vérifier |
| R02 | norme | méthode ou spécification selon version | consultation autorisée ; aucune reproduction |
| R03 | DTU | règle de mise en œuvre selon domaine | édition et ouvrage à qualifier |
| R04 | Eurocode | cadre de calcul spécialisé | ne pas appliquer sans ingénieur et données |
| R05 | contrat | mission, obligations et livrables | n'engage que ses parties et son périmètre |
| R06 | plan | représentation d'un état projeté ou relevé | ne prouve pas seul l'exécution |
| R07 | facture | transaction ou prestation facturée | ne prouve pas seule la qualité ou l'étendue |
| R08 | guide public | orientation technique générale | limites et date à conserver |
| R09 | avis technique | procédé et conditions définis | validité et domaine à vérifier |
| R10 | rapport d'essai | résultat sur échantillon et protocole | portée bornée à l'essai |
| R11 | déclaration | information attribuée | ne devient pas fait par répétition |
| R12 | méthode IEB | organisation pédagogique du raisonnement | ne vaut ni norme ni prescription |

Comparez O1-O3 : laquelle peut réellement départager l'un des trois scénarios, avec quel résultat attendu ?

# Dossier 7 - Clinique intégrée Aulnes

| ID | Statut | Élément | Source | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | fait | P-01 porte la date 1987 et représente l'appui sur M1 | P-01 | exécution non prouvée |
| E02 | fait | P-02 déplace graphiquement l'appui | P-02 | date absente |
| E03 | fait | la zone Z5 est inaccessible sans protection | visite | aucune observation rapprochée |
| E04 | mesure | G03 vaut -10,1 mm au repère N3 | fiche G03 | état à une date |
| E05 | mesure | H01 porte un indice 71 près d'un métal | carte H | influence métallique possible |
| E06 | déclaration | une trace aurait suivi un épisode pluvieux | P-05 | date d'apparition non établie |
| E07 | indice | un noircissement est visible à l'appui nord | I06 | nature et profondeur inconnues |
| E08 | indice | une fente est visible près d'une fixation | I05 | interaction mécanique à vérifier |
| E09 | limite | l'about de la pièce reste masqué | visite | contact réel non observé |
| E10 | projet | un aménagement futur est annoncé | demande D-01 | charges et dispositions non définies |

| Bloc | Titre | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mission et décision | question, destinataires, usage |
| 2 | Périmètre et limites | zones, accès, exclusions |
| 3 | Pièces et chronologie | versions, portée, contradictions |
| 4 | Méthode | séquence, instruments, conditions |
| 5 | Constats | faits localisés et mesures |
| 6 | Analyse | scénarios, indices favorables et contraires |
| 7 | Conclusions | réponses bornées et confiance |
| 8 | Actions | protéger, comprendre, vérifier, réparer |
| 9 | Annexes et traçabilité | index, plans, photographies, chaînes |

# Conclusion intégrée et plan d'action

| Fait | Interprétation | Limite | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| G03 = -10,1 mm | géométrie non rectiligne au repère | une date ne démontre pas l'activité | poursuivre série comparable si décision utile |
| P-01 et P-02 divergent | transformation ou version différente possible | état exécuté non relié | rechercher filiation et observer |
| H01 élevé près d'un métal | zone à comparer | influence métallique possible | répéter avec témoins et méthode adaptée |
| I06 visible à l'appui | interaction eau-contact possible | nature et profondeur inconnues | investigation ciblée et relais |

| Famille | Action | Horizon | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Protéger | fermer Z5 et organiser une protection collective | immédiat | responsable de site |
| Comprendre | relier plans A/B, trémie et appui | avant nouvelle conclusion | expert |
| Vérifier | transmettre le bordereau à l'ingénieur structure | avant projet d'aménagement | ingénieur |
| Réparer | concevoir après vérification | après décision technique | maîtrise d'œuvre / entreprise |

Rédigez votre rapport final en neuf blocs. Défendez les trois décisions principales et leurs limites.

Correction humaine — La relecture porte sur votre réponse finale selon la grille à dix critères : qualité des preuves, cohérence du raisonnement, limites et proportionnalité des actions.